ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego

## Realizacja zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie pracowni konserwatorskiej w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych – konserwacja zbiorów 2025 oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Przedmiotem zadania jest utworzenie i wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w sprzęt do konserwacji zabytków ruchomych na poziomie zapewniającym odpowiednią wydajność i jakość konserwacji wraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa pracowników.

Zakup nowoczesnego sprzętu do konserwacji zabytków organicznych i metalowych umożliwi Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej wywiązanie się w pełnym zakresie z obowiązku konserwacji zabytków archeologicznych, których przybywa z każdym rokiem.

## Środki pozyskane w ramach dofinansowania zostaną przeznaczone w całości na zakup niezbędnych urządzeń do nowo powstającej pracowni konserwacji zabytków i jej utworzenie. W pierwszej kolejności, Muzeum skupia się na zabezpieczeniu zbiorów metalowych i ceramicznych. W ramach zadania planowany jest zakup wraz z dostawą następujących urządzeń służących zabezpieczeniu zbiorów w/w charakterze:

## Sprzęt do pracowni konserwatorskiej

| lp. | Nazwa | opis techniczny i przeznaczenie | specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrometr | Analizator składu pierwiastkowego metodą fluorescencji rentgenowskiej. Umożliwia nieinwazyjne badanie zabytków archeologicznych (np. monet, ozdób, elementów metalowych) bez ich uszkadzania, co pozwala określić skład stopu i technologię wykonania. | Spektrometr określajacy skład chemiczny próbki/zabytku na podstawie pomiaru widma charakterystycznych promieni rentgenowskich emitowanych przez różne pierwiastki zawarte w próbce; źródło wzbudzenia - lampa rentgenowska; kolimator ≥ 2 mm; krótki czas analizy jakościowej, ilościowej ≥ 5 min.; interfejs komputerowy środowiska Windows |
| 2 | Mikropiaskarka z komorą wyciągową, kabinowa | Zestaw do precyzyjnego oczyszczania powierzchni zabytków metodą strumieniowo-ścierną. Komora z filtracją umożliwia pracę oburęczną, dysze o małej średnicy pozwalają usuwać korozję punktowo, przy zachowaniu oryginalnej struktury metalu. Wykorzystywana przy delikatnym oczyszczaniu drobnych zabytków metalowych i szklanych. | komora robocza min. 14 l, oświetlenie LED, zintegrowane króćce/dysze wewnątrz; zbiorniki zewnętrzne 2×1000 ml; Parametry: ciśnienie robocze 1–6 bar, pobór powietrza ~98 l/min przy 6 bar |
| 3 | Osuszacz powietrza | Urządzenie z filtrem węglowym, zapewniające kontrolę wilgotności w pracowni. Chroni zbiory przed zawilgoceniem, pleśnią i korozją wtórną, szczególnie istotne przy obiektach metalowych i organicznych (np. drewno, skóra). | Wydajność osuszania: ok. 26 l/dobę; zakres pracy 5–35 °C; pojemnik na wodę ~5 l; filtr węglowy; automatyczny wyłącznik przy pełnym zbiorniku; regulacja higrostatem; zasilanie 230 V/50 Hz; poziom hałasu ~45–55 dB. |
| 4 | Szlifierka do szkła | Narzędzie wyposażone w ściernicę do precyzyjnej obróbki szkła. W konserwacji zabytków służy do przygotowywania szklanych opasek i elementów wzmacniających fragmenty witraży oraz zabytków szklanych odkrytych w trakcie badań archeologicznych. | Średnica ściernicy / trzpienia: 19 mm lub równoważna; Gradacja ściernicy: 120 (lub równoważna o zbliżonej drobnoziarnistości); Osłona zabezpieczająca przed odpryskami (przezroczysta lub materiał łatwo czyszczący); Kluczyk imbusowy w zestawie (do wymiany / montażu tarczy); Mocowanie ściernicy/trzpienia umożliwiające stabilną pracę przy obrabianym fragmencie szkła; Zabezpieczenia zgodne z BHP (np. osłony, ewentualnie systemy odsysające pył); Gwarancja min. 12 miesięcy |
| 5 | Piła do cięcia szkła | Piła pierścieniowa umożliwiająca cięcie szkła, ceramiki, kamienia i innych twardych materiałów w dowolnym kierunku. Pozwala na pobór niewielkich próbek do badań laboratoryjnych, a także przygotowanie fragmentów do rekonstrukcji. | Piła pierścieniowa do szkła/ceramiki/kamienia (220 V, CE), umożliwiająca cięcie w dowolnym kierunku i wycinanie skomplikowanych kształtów; chłodzenie wodne; stół roboczy ~450×300 mm; silnik ok. 1/5 HP; w zestawie ostrze diamentowe pierścieniowe ~142 mm, osłona i akcesoria |
| 6 | Myjka ultradźwiękowa | Urządzenie działające w oparciu o kawitację ultradźwiękową, pozwalającą usuwać osady i zabrudzenia bez uszkadzania powierzchni obiektu. Użwane do oczyszczania monet, ozdób, ceramiki i szkła archeologicznego. | Pojemność zbiornika do 30l; częstotliwość ≥40 kHz; moc ultradźwiękowa ≥1200 W; zbiornik ze stali nierdzewnej; timer; funkcja podgrzewania; zawór spustowy; kosz perforowany ze stali nierdzewnej; zasilanie ~ 240V. |
| 7 | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitorem i peryferiami | jednostka obliczeniowa z procesorem wielordzeniowym, 32 GB RAM, dyskiem SSD 4 TB oraz dedykowaną kartą graficzną klasy RTX 4070 umożliwiająca: analizę danych z badań instrumentalnych (XRF, skan 3D); obróbkę i wizualizację modeli przestrzennych; dokumentację fotograficzną i tekstową prac konserwatorskich. | jednostka centralna: Procesor: Intel Core i5-14400F (2,5 GHz, do 4,7 GHz Turbo, 20 MB Cache, TDP 65 W) lub równoważny procesor innego producenta o porównywalnej lub wyższej wydajności; Pamięć operacyjna: minimum 32 GB DDR4/DDR5, z możliwością rozbudowy; Dysk: minimum 4 TB SSD NVMe (wewnętrzny); Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070 lub równoważna, dedykowana, z minimum 8 GB pamięci VRAM, obsługą OpenGL 4.5 lub nowszego i CUDA Compute Capability ≥ 6.1; Złącza: minimum 2 × USB 3.0/3.2, HDMI i/lub DisplayPort, port LAN 1 Gb/s, gniazda audio, system operacyjny: Windows 11 Home 64-bit lub równoważny, z licencją bezterminową (OEM lub równoważną); Obudowa z zasilaczem dostosowanym do konfiguracji; Gwarancja. Monitor: Matryca IPS, przekątna minimum 24"; Rozdzielczość nominalna: 1920 × 1080 (Full HD); Obsługa HDR10; Częstotliwość odświeżania: minimum 180 Hz; Złącza: minimum 1 × HDMI, 1 × DisplayPort; Regulacja kąta nachylenia. Peryferia: Klawiatura bezprzewodowa w układzie QWERTY (PL), z interfejsem USB, lub równoważna; Mysz bezprzewodowa optyczna z interfejsem USB, min. 1000 DPI, lub równoważna. |